«Сеткосвар» - дилер китайского завода «Джиаоянг»

Дата предложения  26.12.2022.
Срок действия предложения до 31.01.2023

Индивидуальный Предприниматель  Семенов Александр Евгеньевич

ИНН 540443328135 ОГРН 320547600129034
Мобильный: +7962-826-1003  Сайт:  http://setkosvar.ru/  почта: ip@setkosvar.ru

Технико- коммерческое предложение

Линия контактной сварки арматурных сеток GWCD2500E
диаметры 5 – 12 мм, с правильно отрезными автоматами

Представляемое оборудование от производителя с заводским китайским качеством, относится к современному технологическому, высоко производительному классу. Год становления «Джиаоянг» 1988-й, выход на мировой рынок 2000-й, добрая наработанная история экспортных поставок в 84 страны. Весь процесс производства сертифицирован по стандарту контроля качества ISO 9001. Активное поступательное развитие с расширением ассортимента продукции, с увеличением торгового оборота.

Данным предложением представляется высоко производительная автоматическая линия сварки арматурных строительных сеток, диаметром 5 – 12 мм, шириной до 2500 мм, на базе машины многоточечной контактной «сварки сопротивлением», в двух вариантах. Правильно отрезные автоматы двух диапазонов диаметров – для обеспечения линии заготовкой. Заказчик имеет возможность соизмерить свои задачи с финансами. Предложение оформлено в расчете, как на опытного, так и начинающего предпринимателя в сфере производства и торговли сварными сетками. Документ содержит описание главных функциональных узлов и элементов линии, ключевые характеристики и рекомендации.

Используемые при изготовлении комплектующие прошли многократные заводские испытания, «воронку» выбора лучшего качества, что гарантирует стабильную в работу на протяжении всего срока эксплуатаций, измеряемого длительностью от десяти лет и дольше. Высокая культура производства, добросовестное отношение персонала изначально заложены на заводе-изготовителе при построении технологии и создании линии, того же требуют от эксплуатирующих и обслуживающих линию рабочих. Это первое условие долгой безотказной работы оборудования и выхода продукции нормативного качества!

Поддержка производителя заводом «Джиаоянг» является высокой честью и ответственностью, подтверждается множественными добрыми отзывами Заказчиков. Это как личное прибытие специалистов завода, так и ускоренное дистанционное проникновение в логистический компьютер системы управления линией. Это поставка запчастей с рекомендацией поддержания своего складского запаса. Это заложенная возможность использования аналогов запчастей Российского рынка.

Благодаря продуманной надёжной конструкции и высокой степени автоматизации, линия порадует инвестора высокими экономическими показателями и коротким сроком окупаемости, относительно обычного по данной отрасли.

Преимущества:

★ Надёжность; ★ Запуск в кратчайший срок; ★ Простота в изучении; ★ Удобство эксплуатации и обслуживания; ★ Высокая степень автоматизации; ★ Быстрота настройки; ★ Оптимальное энергопотребление; ★ Защита от ошибок; ★ Сервис.

Описание основных процессов:

- Весь основной материал, вся арматура для линии сварки заготавливается выпрямленной и нарезанной в заданный размер. Для этого рулонный материал перерабатывается на правильно-отрезных автоматах (ПОА), предложенных в комплект поставки. Арматура протягивается сквозь вращающуюся правильную рамку, получая многократную деформацию. В результате снимается внутренняя напряжённость и арматура становится ровной, как струна. Нарезка в размер происходит одновременно с протяжкой, по сигналам датчика-концевика. За этот процесс отвечает первый работник 4-5го разряда. В связи с тем, что настроенные ПОА при работе требуют малого внимания, этот работник помогает другим, в том числе обучаясь для взаимозаменяемости.

- Второй работник 3-4го разряда заправляет продольные прутки в каретку автоподачи, пока идёт сварка текущей сетки. Это устройство позволяет увеличить производительность, избегая простоя сварочной машины, при заправке материала. Второй работник занят только заправкой продольного материала. Поперечные стержни загружаются в накопитель верхнего бункера поперечной подачи (до 1500 кг) первым работником, откуда затем автоматически выкладываются барабаном с сервоприводом, поперёк на продольные. 
   Продольные прутки в машине выставляются по заданию чертежа. Электроды могут быть расставлены с любым интервалом от 100 мм, в том числе исключены из сварки без демонтажа. Первый приваренный поперечный пруток захватывается пневматическими крючками тянущей каретки и начинается цикл протяжки-сварки по занесённому в компьютер алгоритму, с любым размером и чередованием шагов от 50 мм и выше. Сварка происходит после выкладки каждого поперечного прутка. С помощью электропривода осуществляется движение траверсы с регулируемыми пружинными прижимами сварочных электродов. По желанию Заказчика механический привод сжатия электродов может быть заменён напневматический, без изменения цены. Это потребует винтового компрессора производительностью 5 -7 кубометров в минуту по входу и ресивер. Конструктив протяжки свариваемых сеток и узел торцевания каждого поперечного прутка перед сваркой позволяют стабильно получать чёткую геометрию сеток в плоскости и диагоналях.
   При варианте комплектации «А» вытянутые из машины сваренные сетки забирает и складывает в стопку первый работник. При варианте «Б» происходит автоматическое удаление сеток, их переворачивание в целях уменьшения высоты/объёма пачек. Третий рабочий 5-6го разряда отвечает за работу сварочной машины. Он же является бригадиром участка, руководит всем производственным процессом, отвечает за качество продукции.

- Весь процесс сварки управляется с пульта программируемым логическим компьютером (ПЛК), который имеет понятный интерфейс и легко настраивается. Импульсы сварочных трансформаторов задаются контроллером синхронно или попеременно, с разносом во времени, для уменьшения нагрузки на цеховую электросеть. Скорость изготовления изделий можно регулировать, настраивая потенциометром обороты моторредуктора при электромеханическом сжатии электродов. При пневматическом сжатии скорость регулируется установками в ПЛК. Выбор скорости напрямую зависит от диаметров сварки, шага протяжки и разнесения импульсов во времени. Если датчик «не увидит» поперечный пруток в зоне сварки, ПЛК остановит машину, для выяснения причины.

Схема линии, вариант базовой комплектации «А»

1. Опорные стойки для продольного материала;  2. Каретка автоподачи продольного материала в сварочную машину;  3. Сварочная машина, главный элемент;  4. Бункер для подачи поперечной проволоки;  5. Конструктив протяжки свариваемых сеток;  6. Стол приёма- поддержки готовых сеток.

Схема линии, вариант комплектации «Б»

1. Опорные стойки для продольного материала;  2. Каретка автоподачи продольного материала в сварочную машину;  3. Сварочная машина, главный элемент;  4. Бункер для подачи поперечной проволоки;  5. Конструктив протяжки свариваемых сеток;  6. Драйвер скоростной передачи готовых сеток;  7. Автоматический переворачиватель сеток;  8. Приёмщик- сбрасыватель готовых сеток;  9. Выкатное устройство для удаления пакетов сетки.

Не указаны на схемах:
- Электрические шкафы и пульт управления;

- Система водяного охлаждения трансформаторов и электродов;
- Правильно-отрезные автоматы.
Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная ширина сетки (машины) | 2500 мм |
| Максимальная длина сетки | 12000 мм, в том числе 6000 мм с переворотом |
| Электроды сварочные | 24 пары размером 35х35х35 мм (6 рабочих граней), специальный сплав цирконий-хром-медь, с высокой проводимостью и твердостью. Верх и низ с водяным охлаждением |
| Диаметры свариваемых материалов | 5 ~ 12 мм включительно |
| Интервал продольных прутков | любой от 100 мм (расстановка/выбор электродов) |
| Шаг поперечных прутков | любой от 50 мм (программная установка шага и чередования) |
| Материал сварки (основные материалы) | Круглые или ребристые стержни с пределом прочности при растяжении ≤ 650 МПа, содержанием углерода ≤0,2% |
| Скорость сварки | 30-80 раз/мин (в зависимости от диаметра проволоки и размера сетки). Время сварки задаётся в диапазоне 50…300 мс |
| Сварочный трансформатор | 160 кВА×12 комплектов, водяное охлаждение |
| Подача продольного материала предварительно нарезанная проволока | Ручная заправка в каретку, пока идёт сварка. Далее автоматическая подача проволоки для сварки тележкой, после удалении готовой сетки. |
| Подача поперечного материала предварительно нарезанная проволока | Предварительная загрузка материала в бункер, автоматическая выдача серводвигателем к сварке |
| Прижим электродов электродов | Механический, с регулировкой пружин – базовая функция Пневматический - по согласованию с Покупателем |
| Режим вытягивания сетки | Неоднократное движение каретки при сварке одной сетки (по установке) |
| Режим удаления и пакетировки | Вариант «А» - вручную работником |
| Режим удаления и пакетировки | Вариант «Б» - автоматический вывод, переворот (по заданию), укладывание и выкатывание |

Условия монтажа и эксплуатации

| Параметр | Условия |
| --- | --- |
| Внешний источник питания | Мощность в составе трансформатора не менее 300 кВа |
| Потребление энергии | Трехфазное напряжение 380 В 50 Гц. Расстояние от главного шкафа управления ≦ 50 м, колебания напряжения питания ≤ ± 5% |
| Управляющее напряжение | DC24V |
| Окружающая среда | Температура 5～40℃, относительная влажность воздуха (20℃)≤90% |
| Система охлаждения | Чистая, от нейтральной до слабощелочной (PH = 7～8) вода, расход воды 5,12 м3/ч, температура на входе 25～30℃, давление воды на входе 0,15～0,3 МПа, холодопроизводительность 29 кВт. |
| Требование к источнику воздуха | Рабочее давление 0,7 МПа, расход около 0,7 м³/мин |

Фотографии и описание составных частей линии:

- Опорные стойки для продольного материала для предварительной раскладки, подготовки к заправке в каретку автоподачи продольного материала

- Каретка автоподачи продольного материала в сварочную машину

Каретка предназначена для автоматической подачи продольных прутков к сварочным электродам. Когда идёт процесс сварки сетки, рабочий заправляет новую партию продольных прутков в каретку, выдвинутую назад. При окончании сварки и удалении сетки из машины, заправленная прутками каретка подаёт к сварке новую партию материала. Это устройство помогает обеспечить безостановочную работу основной машины, повысить скорость производства на 25-30%

- Сварочная машина механический вариант↓, главная составная часть линии сварки. Формирует из продольных и поперечных прутков строгую геометрию, производит контактную сварку сопротивлением, с высокой скоростью и качеством. На фотографии механический вариант с электроприводом, без использования сжатого воздуха. Общая подвижная траверса, пружинные блоки с индивидуальной регулировкой давления сварки и расстановкой шага по чертежам сеток. Стол вытяжки сеток с бункером подачи поперечных прутков отодвинут (удобная функция настроек и обслуживания). Водяное охлаждение всех электродов и трансформаторов.

Сварочная машина пневматический вариант↓, главная составная часть линии сварки. Функции идентичны прежнему варианту. Индивидуальные пневматические цилиндры на каждую точку сварки, с регулировкой давления воздуха, сварочного прижима и расстановкой шага по чертежам сеток. Стол вытяжки сеток так же отодвинут. Покупатель может выбрать любой из двух вариантов комплектации, механика или пневматика. Цена остаётся неизменной.

- Бункер для подачи поперечного материала

Бункер представляет собой автоматическое устройство, которое подает выпрямленные и нарезанные прутки фиксированной длины к сварке строго в нужный момент. Особенностью этого устройства является то, что оно имеет место для хранения поперечного материала порядка 1,5 тонны и магнитный узел его получения/выдачи. Данная особенность, уменьшает отвлечение персонала, ручной труд – повышает эффективность производства.

- Конструктив протяжки свариваемых сеток

Устройство предназначено для пошагового вытягивания сетки в соответствии с параметрами, установленными программой (согласно чертежам сеток). Поперечный шаг может быть любым, от 50 мм и выше, хоть даже один метр. Длина вытяжного стола 6 метров, но если требуется сварка сеток от 6 до 12 метров, каретка на паузе сварки сделает возврат в исходное положение.

- Устройства удаления, переворота и пакетировки сеток.

Сварка и движение сетки продолжится. Вариант комплектации «А» предполагает удаление и пакетировку готовых сеток работником вручную

Вариант комплектации «Б» предполагает удаление и пакетирование сеток без участия человека. Включает следующие части/узлы:
1) Драйвер скоростной передачи готовых сеток

Устройство предназначено для быстрого удаления сеток от конструктива протяжки (для освобождения пространства для сварки и вытягивания следующей сетки) и перевода их в устройство автоматического переворота и опускания. Имеет свойства/функции:

- Использование серводвигателя и ременного привода, высокая скорость и низкий уровень шума.

- Выбор режима для работы в паре узлов/функций поддержки сетки и повторного вытягивания.

- Мощность тележки протяжки 5,5 кВт, скорость 1 м/сек, ход 2,5 м.

2) Автоматический переворачиватель сеток

Устройство автоматического переворачивания сетки размерами до 2,5 х 6 м, применяется, чтобы сэкономить на складских и транспортных расходах, уменьшив высоту штабеля, занимаемый объём. Это устройство комплектуется и работает вместе с автоматическим устройством опускания стопки сеток, по мере её наполнения. Аккуратное складирование без бросков сеток с высоты. 
Видео, на котором понятна работа переворачивателя: https://youtu.be/dU2JFfJZnRA

- Устройство автоматического переворота сетки состоит из шасси, опоры поворотной сетки, рычага поворотной сетки, противовеса и балки переворачивания сетки.

- Мощность вращения серводвигателя 4,5 кВт, угол поворота рычага 40 градусов.

- Мощность поворота луча для серводвигателя 2,0 кВт, угол поворота рычага 180 градусов.

3) Приёмщик- сбрасыватель готовых сеток

Устройство используется вместо трудоёмкого ручного извлечения сетки, снижает трудозатраты и повышает эффективность производства. Представляет собой подъемную платформу. В начале платформа в самом высоком положении, с увеличением количества сеток платформа продолжает опускаться до самой низкой отметки. Далее удаление пачки сеток цепным конвейером.

- Автоматическое устройство опускания сетки включает подъемную платформу.

- Синхронное опускание обеих сторон поддержки.

- Регулировка захвата в зависимости от ширины свариваемой сетки. Минимум - 1 метр.

- Максимальная ширина падающей сетки составляет 2,6 метра, длина 6 метров.

- Максимальная высота пачек 500мм;

- Аккуратная точная укладка, стабильная работа.

4) Выкатное устройство для пакетов сетки

Устройство автоматической трансмиссии приводится в действие моторной цепью, позволяет выкатывать пачки сеток из устройства опускания. Открытый доступ, удобство для увязки пачек.

- Система управления. Шкафы, пульты

Система управления оснащение двумя главными шкафами управления и двумя рабочими пультами. Система соединяет все элементы производственной линии в единый логически связанный конвейер. Система управления имеет современную элементную базу с высокой надёжностью и помехоустойчивостью. Со времён основания завода происходит непрерывный процесс улучшения системы, подбор лучших образцов электроники для комплектации выпускаемого оборудования.

Представленная система управления линией:
- Оснащена двумя главными шкафами управления и двумя рабочими пультами;
- Оборудована программируемой системы управления ПЛК и интерфейса с сенсорным экраном. Работы каждого механизма задаются через указанный интерфейс;
- Размер сетки и параметры работы каждого механизма задаются через интерфейс сенсорного экрана, сохраняются в памяти;
- Ток и время сварки устанавливаются контроллером сварки арматурной сетки на главном шкафу;
- Имеет устройства обнаружения неисправностей, автоматическую сигнализацию и функции отключения;
- Имеет возможность сохранения в памяти большого количества размеров и параметров сеток, хотя бы единожды изготовленных;
- Русифицирована.

- Система водяного охлаждения трансформаторов сварки и электродов

Активная система замкнутого цикла, предназначена для отвода тепла, образовавшегося в процессе сварки на электродах и в сварочных трансформаторах. Позволяет существенно увеличить количество циклов сварки для электродов. Увеличение температуры медного сплава, хоть и высокого качества, сразу и явно сказывается на износе электродов, что влечёт остановки оборудования, преждевременную смену контактных частей, не оправданные затраты на приобретение новых.

- Правильно- отрезной автомат GTQ4/8D9:

Схема размещения

Комплектация: 
① Бухторазмотчик; ② Ограждение безопасности; ③ Станок правки и резки; ④ Рольганг приёма материала. Не указаны: шкаф контроля и управления, запасные части, и принадлежности, инструкция, руководство, на русском языке. 

Технические характеристики GTQ4/8D9:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | GTQ4/8D9 |
| Диаметры выпрямления | 4-8 мм |
| Длины выпрямления | 0.6 - 9 м, точность ±1 мм на 3 метра |
| Скорость протяжки | 90-110 м/мин |
| Принцип правки | Твердосплавные сухари |
| Привод правки и подачи | Двигатель 11 кВт, совместный привод |
| Привод резки | Сервопривод резки 2 кВт |
| Метод управления | ПЛК персональный логистический компьютер |
| Характеристики материалов правки | Содержание углерода ≤0,2%, круглые или ребристые стержни с пределом прочности при растяжении ≤ 650 МПа |
| Внешний источник питания | Трехфазный 380 В, 50 Гц, расстояние от главного шкафа управления ≤ 50 м |
| Электрическая мощность | ≥ 40кВА |
| Кабель | Медь, 10м² на каждую фазу |
| Расход воздуха | Рабочее давление 0,6 МПа, расход 0,3 м³/мин |
| Внешние условия эксплуатации | Температура 0～40℃, относительная влажность воздуха (25℃) ≤90% |

Бухторазмотчик

Ограждение безопасности имеет рамное основание, крепится к полу

- Основание, сваренное вместе с профилем, покрывает большую площадь, повышая стабильность отдачи проволоки;

- Несущая плита для сварки листового металла, грузоподъемность 1 тонна;

- Опорный вал, установленный в основании, использование упорного подшипника, уменьшающего вращение барабана;

- Пневматический тормоз с управлением от станка.

Главная часть станка

Основная правильная машина состоит из протяжных валов, правильной рамки, режущего устройства и механизма передачи приводной мощности.

- Выпрямляющее и сбрасывающее устройство имеют общую мощность двигателя 11 кВт, которая передается на каждый механизм движения через редуктор и цепную передачу.

- Пневматический прижим проволока используется для автоматической регулировки давлением воздуха, в соответствии с рабочими условиями, так же чтобы уменьшить царапины, вызванные выпрямлением сырья.

Режущее устройство оснащено пневматической муфтой сцепления с вращающимся маховиком, для выполнения резки. Двигатель мощностью 2 кВт обеспечивает вращение маховика.

- Имеет защитные крышки с отключением станка при их открытии в работе. Когда защитная крышка открыта, станок не может быть пущен.

Приёмный пенал

Устройство приёма состоит из пути протяжки арматуры, устройства позиционирования по длине отрезки, передаточного механизма открывания/сброса и опорных стоек.

- Канал прохода для арматуры представляет собой прямоугольное стальное соединение кратной длины 2 метра, каждый слот. Применимый диапазон диаметров проволоки до 6 мм.

- Устройство позиционирования по длине в прорези для проводов имеет простую структуру и точное позиционирование.

- Когда стальной стержень фиксированной длины отрезается, перегородка с проволочным пазом открывается, и стальной стержень падает в приемную стойку. Силой открытия перегородки проволочного паза служит воздушный цилиндр.

- Приёмный пенал имеет 3-метровую модульную конструкцию, которая собирается в соответствии с требуемой длиной резки: 3, 6, 9, 12 метров

Система управления

- Главный шкаф управления, сенсорная панель.

- Все рабочие механизмы сконструированы симметрично, чтобы можно было управлять одним человеком более чем двумя устройствами.

- Счетчик количества резов, с функцией назначения и очистки в любое время, в соответствии с потребностями работы.

- Функция обнаружения неисправностей и отключения.

- Правильно- отрезной автомат GTQ6/12D12:

Схема размещения

Комплектация: 
① Бухторазмотчик; ② Ограждение безопасности; ③ Станок правки и резки; ④ Рольганг приёма материала. Не указаны: шкаф контроля и управления, запасные части, и принадлежности, инструкция, руководство, на русском языке.

Технические характеристики GTQ6/12D12:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модель | GTQ6/12D12 |
| Диаметры выпрямления | 6-12 мм |
| Длины выпрямления | 0.8-12 м, точность ±3 мм |
| Скорость протяжки | 100-130 м/мин |
| Принцип правки | Правящие ролики |
| Привод правки | Двигатель 30кВт |
| Привод подачи проволоки | Двигатель 30кВт, совместный привод |
| Привод резки | Двигатель 4кВт |
| Режим резки | Пневматическое сцепление, с Двигателем 4кВт |
| Метод управления | ПЛК персональный логистический компьютер |
| Характеристики материалов правки | Содержание углерода ≤0,2%, круглые или ребристые стержни с пределом прочности при растяжении ≤ 650 МПа |
| Внешний источник питания | Трехфазный 380 В, 50 Гц, расстояние от главного шкафа управления ≤ 50 м |
| Электрическая мощность | ≥ 40кВА |
| Кабель | Медь, 16мм² на каждую фазу |
| Расход воздуха | Рабочее давление 0,6 МПа, расход 0,3 м³/мин |
| Внешние условия эксплуатации | Температура 0～40℃, относительная влажность воздуха (25℃) ≤90% |

- Бухторазмотчик и ограждение безопасности

- Основание, сваренное вместе с профилем, покрывает большую площадь, 
повышая стабильность отдачи проволоки;

- Несущая плита для сварки листового металла, грузоподъемность 1100 кг;

- Опорный вал, установленный в основании, использование упорного подшипника, уменьшающего вращение барабана;

- Пневматический тормоз с управлением от станка;

- Ограждение безопасности имеет рамное основание, крепится к полу.

- Главная часть станка

Основная правильная машина состоит из протяжных валов, правильной рамки, режущего устройства и механизма передачи приводной мощности.

- Выпрямляющее и сбрасывающее устройство имеют общую мощность двигателя 30 кВт, которая передается на каждый механизм движения через редуктор и цепную передачу.

- Пневматический прижим проволока используется для автоматической регулировки давлением воздуха, в соответствии с рабочими условиями, так же чтобы уменьшить царапины, вызванные выпрямлением сырья.

Режущее устройство оснащено пневматической муфтой сцепления с вращающимся маховиком, для выполнения резки. Двигатель мощностью 4 кВт обеспечивает вращение маховика.

- Имеет защитные крышки с отключением станка при их открытии в работе. Когда защитная крышка открыта, станок не может быть пущен.

- Приёмный пенал

Устройство приёма состоит из пути протяжки арматуры, устройства позиционирования по длине отрезки, передаточного механизма открывания/сброса и опорных стоек.

- Канал прохода для арматуры представляет собой прямоугольное стальное соединение кратной длины 2 метра, каждый слот. Так длина приёмного пенала может поставляться 6, 8, 10 и 12 м.

- Применимый диапазон диаметров проволоки 6-12 мм.

- Устройство позиционирования по длине в прорези для проводов имеет простую структуру и точное позиционирование.

- Когда стальной стержень фиксированной длины отрезается, перегородка с проволочным пазом открывается, и стальной стержень падает в приемную стойку. Силой открытия перегородки проволочного паза служит воздушный цилиндр.

- Приёмный пенал имеет модульную конструкцию с 2х-метровой строительной секцией и собирается в соответствии с требуемой длиной резки.

- Система управления

- Главный шкаф управления, сенсорная панель. Русифицировано.

- Все рабочие механизмы сконструированы симметрично, чтобы можно было управлять одним человеком более чем двумя устройствами.

- Счетчик количества резов, с функцией назначения и очистки в любое время, в соответствии с потребностями работы.

- Функция обнаружения неисправностей и отключения.

Производительность линии сварки сеток
Примеры просчитаны для размера сеток 2500х6000 мм, изготавливаемых за 10 рабочих часов 12-часовой смены, с учётом подготовительно-заключительного времени 20%

| диаметр, мм | ячейка, мм/мм | скорость, циклов/мин | Итого вес, кг | Итого площадь, м.кв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 100х100 | 75 | 27166 | 9000 |
| 6 | 100х100 | 68 | 35506 | 8160 |
| 8 | 150х150 | 60 | 55742 | 10800 |
| 10 | 150х150 | 45 | 65197 | 8100 |
| 12 | 200х200 | 30 | 62657 | 7200 |

Подобное оборудование может быть предоставлено шириной 3000 и 3300 мм.

Цена и сумма поставки линии по варианту комплектации «А»:

| п/п № | Оборудование | Кол-во | Цена, сумма * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия сварки сеток на базе GWCD2500E, позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6 схемы вариант комплектации «А» (стр.4), с указанными техническими характеристиками, в комплекте: - опорные стойки для продольного материала; - каретка автоподачи продол. материала в сварочную машину; - сварочная машина, главный элемент; - бункер для подачи поперечной проволоки; - конструктив протяжки свариваемых сеток; - стол приёма- поддержки готовых сеток; - система управления: шкафы, пульты; - система водяного охлаждения; - достаточный комплект запчастей, инструменты; - инструкции по эксплуатации, схемы на русском языке. | 1 к-т | 14 054 400 руб |
| 2 | Станок размотки и нарезки GTQ6/12D12, с длиной нарезки 12.000 мм, с указанными техническими характеристиками и комплектом - достаточный комплект запчастей и инструмента; - инструкции по эксплуатации, схемы на русском языке. | 1 к-т ** | 3 222 300 руб |
| Стоимость комплекта «А» в г. Железногорск Красноярского края, с НДС 20%, поставка по Договору комиссии: |  |  | 17 276 700 руб |
| 3 | Опция. Приёмщик- сбрасыватель готовых сеток длиной до 6000 мм, без изменения высоты приёма и без переворота | 1 к-т | 4 056 100 руб |
| 4 | Опция. Станок размотки и нарезки GTQ4/8D9, с длиной нарезки 9.000 мм, с указанными техническими характеристиками и комплектом - достаточный комплект запчастей и инструмента; - инструкции по эксплуатации, схемы на русском языке. | 1 к-т ** | 2 416 300 руб |
| 5 | Услуги шефмонтажа *** поз.1,2 и обучения специалистов покупателя, НДС не предусмотрен. Отдельный Договор. | 1 пакет | 400 000 руб |

Заказчик имеет возможность изменить состав предложенного комплекта оборудования

* Стоимость и сумма оборудования указаны с таможенной очисткой и доставкой «до дверей» Заказчика, с НДС 20%, по Договору комиссии. Расчёт привязан к курсу китайского юаня на 26 декабря 2022 года. Непосредственно перед подписанием Договора поставки возможна курсовая корректировка. 
   ** Скорость сварочной машины в три раза превышает скорость работы правильно-отрезного автомата, поэтому рекомендуется приобретение последнего в двух комплектах . В том числе увеличение сменности работы автоматов.
   *** Термин «шефмонтаж» здесь означает личное участие в запуске оборудования двух специалистов Поставщика до 14-ти рабочих дней, управление работниками Заказчика при монтаже и пуско-наладке поставленного оборудования. Обучение работников Заказчика, консультирование, сварка нескольких сеток. Стоимость услуги включает затраты на питание и проживание. Затраты на перелёты несёт принимающая сторона.

Цена и сумма поставки линии по варианту комплектации «Б»:

| п/п № | Оборудование | Кол-во | Цена, сумма * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия сварки сеток на базе GWCD2500E, позиции 1, 2, 3, 4, 5 схемы вариант комплектации «А» (стр.4), с указанными техническими характеристиками, в комплекте: - опорные стойки для продольного материала; - каретка автоподачи продол. материала в сварочную машину; - сварочная машина, главный элемент; - бункер для подачи поперечной проволоки; - конструктив протяжки свариваемых сеток; - система управления: шкафы, пульты; - система водяного охлаждения; - достаточный комплект запчастей, инструменты; - инструкции по эксплуатации, схемы на русском языке. | 1 к-т | 14 054 400 руб |
| 2 | Устройства удаления и пакетировки сеток, позиции 6, 7, 8, 9 схемы варианта комплектации «Б» (стр.4), с указанными характеристиками и описанием: - драйвер скоростной передачи готовых сеток; - автоматический переворачиватель сеток; - приёмщик- сбрасыватель готовых сеток; - выкатное устройство для пакетов сетки. | 1 к-т | 7 098 200 руб |
| 3 | Станок размотки и нарезки GTQ6/12D12, с длиной нарезки 12.000 мм, с указанными техническими характеристиками и комплектом - достаточный комплект запчастей и инструмента; - инструкции по эксплуатации, схемы на русском языке. | 1 к-т ** | 3 222 300 руб |
| Стоимость комплекта «Б» в г. Железногорск Красноярского края, с НДС 20%, поставка по Договору комиссии: |  |  | 24 374 900 руб |
| 4 | Опция. Станок размотки и нарезки GTQ4/8D9, с длиной нарезки 9.000 мм, с указанными техническими характеристиками и комплектом - достаточный комплект запчастей и инструмента; - инструкции по эксплуатации, схемы на русском языке. | 1 к-т ** | 2 416 300 руб |
| 5 | Услуги шефмонтажа ***поз.1,2,3 и обучения специалистов покупателя, НДС не предусмотрен. Отдельный Договор. | 1 пакет | 500 000 руб |

Заказчик имеет возможность изменить состав предложенного комплекта оборудования
   * Стоимость и сумма оборудования указаны с таможенной очисткой и доставкой «до дверей» Заказчика, с НДС 20%, по Договору комиссии. Расчёт привязан к курсу китайского юаня на 26 декабря 2022 года. Непосредственно перед подписанием Договора поставки возможна курсовая корректировка. 
   ** Скорость сварочной машины в три раза превышает скорость работы правильно-отрезного автомата, поэтому рекомендуется приобретение последнего в двух комплектах . В том числе увеличение сменности работы автоматов.
   *** Термин «шефмонтаж» здесь означает личное участие в запуске оборудования двух специалистов Поставщика до 17-ти рабочих дней, управление работниками Заказчика при монтаже и пуско-наладке поставленного оборудования. Обучение работников Заказчика, консультирование, сварка нескольких сеток. Стоимость услуги включает затраты на питание и проживание. Затраты на перелёты несёт принимающая сторона.

Условия поставки:

- Аванс:  за оборудование 30% после подписания Договора комиссии с импортёром.

- Срок изготовления:  80 - 100 рабочих дней, в зависимости от выбранного варианта

- Доплата:  за оборудование 70%, через 80/100 рабочих дней после аванса, при сообщении о готовности оборудования к отгрузке с завода.

- Импорт происходит по одному из вариантов: 
  1) При наличии возможности и опыта, импорт организует Покупатель;
  2) Покупатель делегирует по Договору комиссии доставку, таможенную очистку, платежи нашему партнёру, компании «NTN-логистик», получая брокерский отчёт;
  3) Покупка по Договору купли-продажи у держателя контракта, компании «NTN-логистик»;
  4) Покупатель рекомендует на своё усмотрение брокерскую компанию, для проведения импорта (доставки и таможенной очистки).

- Отгрузка: FOB TIANJIN,CHINA. Количество и ёмкость контейнеров:
  1) Вариант комплектации «А» 40 футов + 40 футов
  2) Вариант комплектации «Б» 40 футов + 40 футов + 20 футов
  Доставка в зависимости от загруженности терминалов происходит за 40-60 дней.

- Гарантия. Послепродажное обслуживание: 
Гарантия 1 год с момента запуска оборудования и подписания Акта приёмки. 
Расширение гарантии до 2х или 3х лет возможно за дополнительную оплату.  
Обеспечение максимальной поддержки, сервиса в течение гарантийного срока и послегарантийного периода.

Видео работы станков: https://youtu.be/7saB3lPL8tU   https://youtu.be/rIaHRfoGhE0 
https://youtu.be/dU2JFfJZnRA   https://share.plvideo.cn/front/video/view?vid=1a6222b037dc1a2e2f5c151adba239b2_1

Будем признательны получить обратную связь на данное технико-коммерческое предложение. Успехов и развития вашему бизнесу!

«Сеткосвар» - дилер китайского завода «Джиаоянг»
Дата предложения  26.12.2022. 
Срок действия предложения до 31.01.2023.
Индивидуальный Предприниматель  Семенов Александр Евгеньевич
ИНН 540443328135 ОГРН 320547600129034
Мобильный: +7962-826-1003  Сайт:  http://setkosvar.ru/ почта: ip@setkosvar.ru